需求文档模板

| 文件版本 |  |
| --- | --- |
| 文件狀態 |  |
| 重點範圍 |  |
| 原型展示 |  |
| 程式碼倉庫 |  |

說明性正文使用繁體中文；原型页面名称、字段、按钮、状态及提示文案保留原字。

# 修訂記錄

| 版本 | 日期 | 修訂內容 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0.0 |  |  |  |

# 1. 文件說明

## 1.1 背景

## 1.2 本版範圍

| 模組 | 本版深度 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 实时监控 | 完整 | 分为“实时监控整体页面”与“车辆详情页”两个模块；车辆详情可由 AMR 或 CNC/HOME 左上角的车辆编号标签触发。 |
| 数据分析 | 完整 | 页面结构、全局分析、单车分析、记录筛选与分页。 |
| 任务管理 | 標題保留 | 後續版本補充。 |
| 行为树管理 | 標題保留 | 後續版本補充。 |
| 资源管理 | 標題保留 | 後續版本補充。 |
| 地图管理 | 標題保留 | 後續版本補充。 |
| 系统设置 | 標題保留 | 後續版本補充。 |

# 4. 派單中心

## 4.1 頁面結構與数据來源

| 用戶場景 | 使用者需要在同一頁面內查看當前任務的即時執行情況、調整各類任務的派單策略，並回溯歷史派單結果。 |
| --- | --- |
| 功能說明 | 定義“派單中心”的頁簽結構、資料來源與即時推進機制，說明即時任務與派單記錄之間的流轉關係。 |
| 前置條件 | 使用者已進入“派單中心”頁面；系統已取得運行態勢快照（任務、AMR、資源）、歷史派單記錄與任務設置規則。 |
| 需求描述 | - 頁面結構 圖 4-1 派單中心 標題區顯示“派單中心”。 頁面包含互斥頁簽实时派單、任務設置、派單記錄，首次進入預設顯示“实时派單”。 點擊任務列表任務詳情以右側抽屜呈現，在“实时派單”和“派單記錄”頁簽均可觸發，內容隨任務性質（即時任務 / 歷史記錄）區分。 ### 数据來源 数据域; 数据源; 用途. 实时派单; 系统端下发的任务队列; 实时派单任务列表、任务详情。. 任务实时进度; AMR 车端执行过程持续上报; 队列/进度列、执行中状态刷新。. 派单记录; 任务结束后归档的历史记录; 派单记录任务列表、详情. 派单设置规则; 系统端派单规则接口; 任务策略、优先级、APS设置。. |
| 後置條件 | 預設顯示“实时派單”；頁面按固定節奏推進任務進度，任務結束後自動歸檔為派單記錄。 |
| 補充說明 |  |

## 4.2 实时派单

| 用戶場景 | 用户需要掌握当前异常、排队与执行中的任务规模，并查看任务的执行过程与队列位置。 |
| --- | --- |
| 功能說明 | 提供任务摘要看板、可筛选排序的任务列表和实时任务详情抽屉。 |
| 前置條件 | 运行态势快照已成功载入。 |
| 需求描述 | - 4-2 派单中心-实时派单 - 1. 任务看板 - 4-3 实时派单-任务看板 看板位于页签下方，由四个指标卡组成： 字段; 统计口径; 显示规则. 异常; 当前状态为“异常”的任务数; 红色字体. 待执行; 存在AMR任务队列，尚未开始执行的任务数; 黄色字体. 执行中; 当前状态为“执行中”的任务数; 蓝色字体. 当前任务; 当前运行范围内的实时任务总数（待执行 + 执行中 + 异常） 不包含已结束任务; 灰色字体. - 2. 任务列表 - 4-4 实时派单-任务列表 列表字段： 字段; 统计口径. 任务; 任务编号（主行）与任务类型（副行）。. 请求设备; 发起该任务的设备编号。. 执行 AMR; 执行该任务的AMR编号。. 队列 / 进度; 执行中显示“执行中 · XX%”；异常显示“阻塞 · XX%”；待执行显示同一 AMR 队列中的“第 N 位”；最近结束任务显示“—”。. 任务发起时间; 任务创建时间，格式 YYYY-MM-DD HH:mm:ss。. 状态; 当前任务为待执行、执行中、异常；最近结束行显示已完成或已取消。. 筛选与排序规则： 关键字搜索覆盖任务编号、任务类型、请求设备、执行 AMR 与优先级，不区分大小写。 “筛选 AMR”下拉列出当前范围内全部车辆，选中后仅显示该车的任务。 “筛选实时任务状态”下拉为全部状态、待执行、执行中、异常；选择具体状态时，最近结束任务行不再显示。 状态为“全部状态”时，最近 30 秒内结束的任务保留在列表中，结果列显示“已完成 / 已取消”。 排序规则：先按队列顺位排列(任务结束 > 执行中 > 第一位….)，同一顺位按原始任务发起时间升序排列。 分页固定每页 10 条，页脚显示“共 N 条 · 每页 10 条”；筛选条件变化后页码重置为第 1 页。 无符合条件任务时显示空状态“没有符合条件的实时任务”，并提示清除筛选条件。 - 3. 任务详情页 圖 4-1 派單中心-即時派單頁 標題區顯示“派單中心”。 頁面包含互斥頁簽实时派單、任務設置、派單記錄，首次進入預設顯示“实时派單”。 點擊任務列表任務詳情以右側抽屜呈現，在“实时派單”和“派單記錄”頁簽均可觸發，內容隨任務性質（即時任務 / 歷史記錄）區分。 ### 数据來源 数据域; 数据源; 用途. 实时派单; 系统端下发的任务队列; 实时派单任务列表、任务详情。. 任务实时进度; AMR 车端执行过程持续上报; 队列/进度列、执行中状态刷新。. 派单记录; 任务结束后归档的历史记录; 派单记录任务列表、详情. 派单设置规则; 系统端派单规则接口; 任务策略、优先级、APS设置。. |
| 後置條件 | 預設顯示“实时派單”；頁面按固定節奏推進任務進度，任務結束後自動歸檔為派單記錄。 |
| 補充說明 |  |

## 4.2 任务列表与详情

## 4.3 调度策略

# 5. 行为树管理

## 5.1 行为树列表

## 5.2 行为树编辑

# 6. 资源管理

## 6.1 AMR 列表与详情

## 6.2 设备列表与详情

# 7. 地图管理

## 7.1 地图版本

## 7.2 地图编辑器

# 8. 系统设置

## 8.1 用户管理

## 8.2 角色权限

## 8.3 数据字典

## 8.4 操作日志与系统日志

# 9. 参考资料

原型展示：https://zhanzhikai611-del.github.io/AMR_V2/

原型代码仓库：https://github.com/zhanzhikai611-del/AMR_V2

项目需求说明：AMR_V2/Doc/需求说明.md

项目技术架构：AMR_V2/Doc/技术架构.md

格式参考：FT Cloud V3.17.10需求文档.docx（仅参考章节组织、表格字段及截图表达方式）。